SOMNOwatch™ plus

УКАЗАТЕЛЬ

- Многоканальные системы SOMNOwatch plus

- Одноканальные системы SOMNOwatch plus

- Комплектация многоканальных систем SOMNOwatch plus

- Комплектация одноканальных систем SOMNOwatch plus

- Лицензии на программное обеспечение

- Принадлежности

- ЭЭГ-электроды

- Ремни

- Расходные материалы

- Многоканальные системы SOMNOwatch plus

| Артикул | Изображение | Описание многоканальной системы |
| --- | --- | --- |
| SOWP220 |  | SOMNOwatch plus для респираторного скрининга (RESP) 13 каналов: поток + храп, дыхательные усилия, SpO2, пульс, положение тела (оси x, y, z), давление CPAP, окружающее освещение (TIB - время в кровати), маркер для пациента (например, прием медикаментов). В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, 2 индуктивных ремня грудь/живот (размер L), SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых), функциональный модуль дыхания, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| SOWP230 |  | SOMNOwatchTplus BP непрерывное неинвазивное измерение давления 14 каналов: 3-канальный ЭКГ (систолическое/диастолическое давление), SpO2, пульс, плетизмограмма, положение тела, движение (оси x, y, z), окружающее освещение (TIB - время в кровати), маркер для пациента (например, прием медикаментов). В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatchplus, ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых)), функциональный модуль ЭКГ, электроды одноразовые кнопочные для ЭКГ (30 шт,упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| SOWP250 |  | SOMNOwatch plus ЭЭГ (6 каналов ЭЭГ/ЭОГ и 1 канал ЭКГ/ЭМГ) Длительное мониторирование ЭЭГ 15 каналов: 6 ЭЭГ/ЭОГ, 1 ЭМГ/ЭКГ, REF-электрод, постоянный импеданс, положение тела, движения (оси x, y, z), окружающий свет, маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, функциональный модуль ЭЭГ, Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (кабель 76 мм - 10 шт), электродный крем GRASS EC2, абразивный гель Nuprep, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |

- Одноканальные системы SOMNOwatch plus

| Артикул | Изображение | Описание одноканальной системы |
| --- | --- | --- |
| SOWP200 |  | SOMNOwatch plus (ACTI - актиграф) 6 каналов: положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии). |
| SOWP310 |  | SOMNOwatch plus (ACTI + PLM-анализ) PLM (синдром беспокойных ног) - измерение на ноге 7 каналов: PLM, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень-браслет на ногу, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии), включая программный модуль для анализа PLM. |
| SOWP311 |  | SOMNOwatch plus (ACTI + PLM-анализ (активность) PLM (синдром беспокойных ног) - измерение на обеих ногах 8 каналов: 2 PLM, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень-браслет на ногу – 2 шт, датчик активности внешний, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии), включая программный модуль для анализа PLM. |
| SOWP312 |  | SOMNOwatch plus (ACTI + PLM-анализ (ЭМГ) PLM (синдром беспокойных ног) - измерение на обеих ногах 8 каналов: 2 PLM, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень-браслет на ногу, электроды ПДН-ЭМГ активные, электроды одноразовые кнопочные для ПДН-ЭМГ (30 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии), включая программный модуль для анализа PLM. |
| SOWP320 |  | SOMNOwatch plus (ACTI + респираторный скрининг) Поток/храп 8 каналов: поток, храп, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик давления CPAP, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| SOWP330 |  | SOMNOwatch plus (ACTI + 1 канал ЭКГ) Длительное мониторирование ЭКГ 7 каналов: 1-канальный ЭКГ, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M), ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, электроды ЭКГ активные, электроды одноразовые кнопочные для ЭКГ (30 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| SOWP340 |  | SOMNOwatch plus (ACTI + 1 канал ЭЭГ) Длительное мониторирование ЭЭГ 7 каналов: 1-канальный электрод ЭЭГ, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M), ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, электроды ЭЭГ активные, электроды одноразовые кнопочные для ЭЭГ/ЭОГ (30 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| SOWP350 |  | SOMNOwatch plus (ACTI + ректальная температура) Для длительного мониторирования температуры тела 7 каналов: температура, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента В комплекте содержится: базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M), ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик температуры с адаптером, чехлы одноразовые для датчиков температуры (10 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |

- Наборы для апгрейда многоканальных систем SOMNOwatch plus

| Артикул | Изображение | Описание |
| --- | --- | --- |
| SOWP221 |  | Набор для апгрейда SOMNOwatchTM plus RESP Набор датчиков и электродов для имеющегося SOMNOwatch plus В комплекте содержится: Ремни грудных/брюшных дыхательных усилий индуктивные, (размер L), ремень наплечный, SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых), функциональный модуль дыхания RESP, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP адаптер, инструкция. |
| SOWP231 |  | Набор для апгрейда SOMNOwatch plus BP Набор сенсоров для имеющегося SOMNOwatch plus В комплекте содержится: ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых), функциональный модуль ЭКГ, электроды одноразовые кнопочные для ЭКГ (30 шт/упак.), инструкция |
| SOWP251 |  | Набор для апгрейда SOMNOwatch plus ЭЭГ Набор сенсоров для имеющегося SOMNOwatch plus В комплекте содержится: Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, функциональный модуль ЭЭГ, Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (кабель 76 мм - 10 шт), электродный крем GRASS EC2, абразивный гель Nuprep, инструкция |

- Комплекты для апгрейда одноканальных SOMNOwatch plus

| Артикул | Изображение | Описание |
| --- | --- | --- |
| SOW115 |  | Набор электродов PLM (синдрома беспокойных ног (активность)) В комплекте содержится: Ремень-браслет (на ногу), датчики активности внешний, програмный модуль для анализа синдрома беспокойных ног PLM |
| SOW116 |  | Набор активных электродов ПДН-ЭМГ (для определения PLM) В комплекте содержится: Электрод ПДН-ЭМГ активный, электроды одноразовые кнопочные для ПДН-ЭМГ (30 шт/упак.), программный модуль для анализа PLM |
| SOW117 |  | Модуль определения электрической активности кожи (EDA) определение электрической проводимости кожи В комплекте содержится: Модуль определения электрической активности кожи (EDA), электроды одноразовые кнопочные (15 шт/уппак.) |
| SOW120 |  | Набор респираторных сенсоров В комплекте содержится: Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик давления CPAP, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP-адаптер |
| SOW130 |  | Набор электродов ЭКГ (длина кабеля 40 см) В комплекте содержится: Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭКГ электроды одноразовые для ЭКГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| SOW131 |  | Набор электродов ЭКГ (длина кабеля 200 см) В комплекте содержится: Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭКГ электроды одноразовые для ЭКГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| SOW140 |  | Набор сенсоров ЭЭГ (длина кабеля 100 см) В комплекте содержится: Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭКГ электроды одноразовые для ЭКГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| SOW141 |  | Набор сенсоров ЭЭГ (длина кабеля 200 см) В комплекте содержится: Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭЭГ электроды одноразовые для ЭЭГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| SOW150 |  | Набор сенсоров для мониторирования температуры тела В комплекте содержится: ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик температуры с адаптером, чехлы одноразовые для датчиков температуры (10 шт/упак.), |

- Лицензии на программное обеспечение

| Артикул | Изображение | Описание |
| --- | --- | --- |
| SOW105 |  | DOMINO light дополнительная лицензия на программное обеспечение |
| SOW104 |  | DOMINO light опция на программное обеспечение: LINK Для совместного проведения измерений |
| SOFTEKG |  | Лицензия на программное обеспечение холтер ЭКГ Вкл. флэшку USB, руководство для использования и подключение к программному обеспечению DOMINO light |

- Принадлежности

| Артикул | Изображение | Описание |
| --- | --- | --- |
| SEWP150 |  | Датчик пульсоксиметрический силиконовый |
| SEWP151 |  | Датчик пульсоксиметрический в комплекте с одноразовыми фиксаторами |
| SEWP152 |  | Адаптер пульсоксиметрического датчика (Кабель адаптер от Sub-D-9 к MiniMed 90°) Для использования стандартных сенсоров NONIN SpO2 |
| SOW080 |  | Сумка транспортировочная для прибора и датчиков |
| SOW106 |  | Сумка транспортировочная для прибора и датчиков |

- ЭЭГ-электроды

| Артикул | Изображение | Описание |
| --- | --- | --- |
| F-E5GH-30 F-E5GH-48 |  | Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (золотое покрытие). Сортированы по цвету, 10 шт. в комплекте Длина кабеля 76 см Длина кабеля 122 см |
| F-E5SHC-30 F-E5SHC-48 |  | Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (секребрянное покрытие). Сортированы по цвету, 10 шт. в комплекте Длина кабеля 76 см Длина кабеля 122 см |
| SEN018 |  | Кабель соединительные для одноразовых кнопочных электродов Для одноразовых электродов с кнопкой и штекером Ø 1,5 мм, длина кабеля 80 см, сортированы по цвету, 10 шт. в упаковке |

Внимание: другие длины и размеры возможны по запросу!

- Ремни

| Артикул | Изображение | Описание |
| --- | --- | --- |
| SOW001 |  | Ремень-браслет с застежкой (размер S) Объем: около 13 - 20 см |
| SOW002 |  | Ремень-браслет с застежкой (размер M) объем: около 19 - 23 см |
| SOW003 |  | Ремень-браслет с застежкой (размер L) объем: около 23 - 30 см |
| SOW004 |  | Ремень-браслет (PVC) сзастежкой Для него нужна маленькая отвертка как для часов! объем: около 15 - 20 см |
| SOW005 |  | Ремень-браслет на ногу – универсальный размер |
| SOW010 |  | Вспомогательное крепление ремня Для стандартного эластичного ремня для живота и груди (ширина 38 мм, длина 15 см) |
| SOW011 |  | Вспомогательное крепление ремня Для индуктивных ремней дыхательных усилий (ширина 40 мм, длина 15 см) |

| SEN238 |  | Ремень для живота и груди (размер S) Ремень нагрудный с замком-защелкой, липучкой (ширина 38 мм, длина 75 см, объем: около 64 - 88 см) |
| --- | --- | --- |
| SEN239 |  | Ремень для живота и груди (размер M) Ремень нагрудный с замком-защелкой, липучкой (ширина 38 mm, длина 95 см, объем: около 74 - 109 см) |
| SEN240 |  | Ремень для живота и груди (размер L) Ремень нагрудный с замком-защелкой, липучкой (ширина 38 мм, длина 120 см, объем: около. 86 - 134 см) |
| SEN228 |  | Ремень для живота и груди (размер XXL) С защелкой с щелчком и на липучке, растягивается, ширина 38 мм, длина145 см, объем: около 99 - 159 см |
| SEN243 |  | Ремень наплечный, (размер L) На липучке, растягивается (шириной 38 мм, длиной 100 см) |
| SEN660 |  | Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер S) Для детей, 2 шт. в упаковке, размер: около 50 - 75 см |
| SEN661 |  | Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер M) Для детей и взрослых, 2 шт. в упаковке, размер: около 60 - 90 см |
| SEN662 |  | Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер L) Для взрослых, 2 шт. в упаковке, размер: около 80 - 120 см |
| SEN663 |  | Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер XXL) Для взрослых 2 шт. в упаковке, размер: около 100 - 150 см |

- Расходные материалы

| Артикул | Изображение | Описание |
| --- | --- | --- |
| SEN216 |  | Одноразовые фиксаторы для пульсоксиметрических датчиков NONIN FlexiWrap Сенсор на палец Wrap, для взрослых 25 шт. в упаковке |
| SEN221 |  | Одноразовые фиксаторы для пульсоксиметрических датчиков NONIN FlexiWrap Сенсор на палец Wrap, для детей 25 шт. в упаковке |
| SEN223 |  | Одноразовые фиксаторы для пульсоксиметрических датчиков NONIN FlexiWrap Сенсор на палец Wrap, неонатальный 25 шт. в упаковке |
| SEN020 |  | Электроды одноразовые для ЭКГ/ЭЭГ с кабелем. Штекер по нормам DIN (3-цветный) 1,5 мм, длина кабеля 60 см, диаметр 2,2 см, 15 шт. в упаковке |
| SEN020A |  | Электроды одноразовые для ЭКГ/ЭЭГ с кабелем. Серебряные, самоклеящиеся, с кнопкой, диаметром 120 см, диаметр 2,2 cm, 15 шт. в упаковке |
| SEN020B |  | Электроды одноразовые для ЭКГ/ЭЭГ с кабелем. Серебряные, самоклеящиеся, с кнопкой, диаметром 160 см диаметр 2,2 см, 15 шт. в упаковке |